1. napirend							   	             Szám: 5/89-6/2022.

E  L Ő T  E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2022. október 27.-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Balatonakali község településrendezési eszközeinek módosítása – ún. tárgya-lásos eljárásban

Előterjesztő: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: 	Kéri Katalin települési főépítész

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Balatonakali jelenlegi településrendezési eszközei 2015-ben léptek hatályba és azóta több alkalommal módosultak.

Balatonakali Község Képviselő – Testülete 173/2021. (XII. 15.) határozatában döntött a hatá-lyos településrendezési eszközeinek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településren-dezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 42. §-a szerinti ún. Tárgyalásos eljárásban történő módosításának indításáról.

A módosítás két területet, a Balatonakali 185 és 40/2 hrsz-ú ingatlanokat érinti.

- A 185 hrsz-ú ingatlanon a meglévő tábor épületeinek felújítása, újjáépítése, valamint a sportpálya felújítása céljából szükséges megváltoztatni az egyes építészeti előírásokat, a terület övezeti besorolása azonban nem változik, továbbiakban is üdülőházas üdülőterület marad.

- A 40/2 hrsz-ú ingatlan pedig a tervezett autósbolt, hozzá tartozó raktár és kisgépszervíz épületének befogadása miatt kerül külön, településközpont vegyes terület övezetébe.

# Az eljárás korábbi szakaszai:

# A Tárgyalásos eljárás során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint megtör-ént a partneri, lakossági egyeztetés, melynek lezárásáról az önkormányzat a 113/2022. (VI. 7.) döntésével határozott.

# Az eljárás során a környezet védelméért felelős szervek véleményét kikértük a környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozóan, döntését az önkormányzat a 156/2022. (VIII. 29.) határozatával fogadta el.

# A szakmai anyag államigazgatási véleményezése az Állami Főépítész által kezdeményezett egyeztető tárgyaláson, 2022. július 7-én megtörtént, melyen az anyag kismértékű módosítását kérte (a 40/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó minimális kialakítható zöldfelület értékének 25 %-ról 30 %-ra történő növelése).

# A megküldött javított dokumentáció és mellékletei alapján az Állami Főépítész 2022. szeptember 1-jén megküldte az egyetértő véleményét, melyben képviselőtestületi jóváhagyását javasolja (az előterjesztés melléklete).

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztett határozati, majd rendeleti javaslatot – a főépítészi záróvéleményi javaslat alapján - elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI  JAVASLAT

I.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a  236/2014. (XII. 16.) határozattal elfogadott település-szerkezeti tervét - Az épített környezet alakításáról és védel-méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján - az alábbiak szerint módosítja a - Balatonakali 40/2 hrsz-ú -tervezési területen.

A határozat melléklete a módosított településszerkezeti tervlap és a településszerkezeti leírás.

Mellékletek:

1. melléklet: TSZT-2m jelű - A tervezési területet tartalma-zó módosított településszerkezeti terv

2. melléklet: Településszerkezeti terv módosításának leírása

Felelős: 	polgármester

Határidő: 	folyamatos

- melléklet: Módosított településszerkezeti terv a tervezési területen („TSZT-2m” tervlap):

tervezési terület határa

- számú melléklet: Településszerkezeti terv módosításának leírása

- Településszerkezeti változások

| TELEPÜLÉSSZERKEZETI MÓDOSÍTÁSOK: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Változás s.sz.: | HRSZ/HRSZ részlet: | Meglévő ter. felh. | ► | Új ter. felh. | Területnagyság (m2): |
| 1. | 40/2 | Lke | ► | Vt | 2720 |

- Biológiai aktivitásérték

# Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet (…)”.

► Mivel a terv újonnan nem jelöl ki beépítésre szánt területet, a biológiai aktivitásérték számítása nem szükséges.

- Területi mérleg

A településszerkezeti terv 2. mellékletének 4. A település területi mérlege c. fejezetében szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

Tervezett területfelhasználás:

| Területfelhasználási egységek: | Térképi jel: | Nagyságuk (ha): |
| --- | --- | --- |
| kertvárosias lakóterület | Lke | 44,34 |
| keresk. szolg. gazdasági terület | Gksz | 1,65 |
| településközpont vegyes terület | Vt | 7,38 |
| különleges beépítésre szánt területek | K | 39,97 |
| üdülőházas üdülőterület | Üü | 11,86 |
| hétvégi házas üdülőterület | Üh | 5,27 |
| Beépítésre szánt terület összesen: |  | 110,47 |
| beépítésre nem szánt különleges területek | Kb | 4,99 |
| zöldterület | Z | 11,75 |
| erdők | E | 749,56 |
| ált. mezőgazdasági terület | Má | 302,28 |
| kertes mezőgazdasági terület | Mk | 133,98 |
| Vízgazdálkodási terület | V | 2240,1 |
| Közlekedési terület |  | 67,205 |
| Beépítésre nem szánt terület összesen: |  | 3509,81 |
| Közigazgatási terület: |  | 3620,28 |

- A területrendezési tervvel való összhang igazolása

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről:

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti terve:

Települési térség

Területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos területfelhasználású térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak. A településrendezési eszközökben - új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület nem jelölhető ki; - új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki; - új ipari terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki az M7 gyorsforgalmi út, a 7. sz. főút, a 76. sz. főút, a 71. sz. főút és a 710. sz. főút, a 7119. sz. út (Balatonberény parti út) és a 71345. sz. út (Keszthely parti út) 1000 méteres környezetében, továbbá a köztük és a Balaton-part közötti területen; - település központi belterületéhez kapcsolódó általános gazdasági terület települési területfelhasználási egység területén az új kereskedelmi, szolgáltató terület legfeljebb 50%-os, valamint az egyéb ipari terület legfeljebb 40%-os beépítettségű lehet, továbbá az új telephelyek területének legalább 30%-át fás növényzettel fedetten, a telekhatár mentén takarást biztosítva kell kialakítani; - a település központi belterületétől elkülönülő gazdasági terület települési területfelhasználási egység területén az új kereskedelmi, szolgáltató terület, valamint az egyéb ipari terület beépítettsége legfeljebb 30%-os lehet, továbbá az új telephelyek területének legalább 50%-át fás növényzettel fedetten kell kialakítani.

► A tervezett módosítás övezeti besorolása a Települési térség előírásainak megfelel.

Balatonakali közigazgatási területén a vizsgált ingatlanon az OTRT által meghatározott országos térségi övezetek közül az alábbi öveztek találhatók:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelete a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

Tájképvédelmi terület övezete

4. §)

(1) A település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.

► A tervezett módosítás megfelel az övezeti előírásoknak.

Vízminőség-védelmi terület övezete

5. §)

A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.

A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület övezet területén, az előbbiek mellett

a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható;

b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve – nem létesíthető.

► A tervezett módosítás megfelel az övezeti előírásoknak.

HATÁROZATI  JAVASLAT

II.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a Balatonakali község Helyi Építési Szabályzatáról szóló  rendelet-tervezetet elfogadja és   /2022. (XI. .) szám alatt rendeletei közé iktatja.

Felkéri a jegyzőt a rendelet kihirdetésére.

Határidő:          2022. november 15.

Felelős:             jegyző

Balatonakali, 2022. október 20.

Koncz Imre

polgármester