2. sz. melléklet: A felszíni vizek minőségére vonatkozó határértékek

Felszíni vizeket öt vízminőségi osztályba sorolja az MSZ 12749 szabvány, mely 1994. január 1-től hatályos. A szabványban megadott törzshálózati mintavételi helyeken és gyakorisággal vett vízmintákból a szabványban kijelölt jellemzőket kell meghatározni. A mellékelt táblázat kivonatosan tartalmazza a felszíni vizekben vizsgálandó vízminőségi jellemzőket és a vízminőségi követelményeket, határértékeket.

A. Oxigénháztartás jellemzői

| Vízminőségi jellemzők | Mérték egység | I. kiváló | II. jó | III. tűrhető | IV. szennyezett | V. erősen szennyezett |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldott oxigén | mg/l | 7 | 6 | 4 | 3 | <3 |
| Oxigéntelítettség | % | 80–100 | 70–80 | 50–70 | 20–50 | <20 |
|  |  |  | 100–120 | 120–150 | 150–200 | >200 |
| Biokémiai oxigénigény (BOI5) | mg/l | 4 | 6 | 10 | 15 | >15 |
| Kémiai oxigénigény (KOIps) | mg/l | 5 | 8 | 15 | 20 | >20 |
| Kémiai oxigénigény (KOIk) | mg/l | 12 | 22 | 40 | 60 | >60 |
| Szaprobitási (Pantle-Buck) |  |  |  |  |  |  |
| Index | – | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | >3,3 |

B. Tápanyagháztartás jellemzői

| Vízminőségi jellemzők | Mérték egység | I. kiváló |  | II. jó | III. tűrhető | IV. szennyezett | V. erősen szennyezett |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium (NH4+)* | mg/l | 0,26 |  | 0,64 | 1,29 | 2,57 | >2,57 |
| Nitrit (NO2–)* | mg/l | 0,033 |  | 0,1 | 0,329 | 0,986 | >0,986 |
| Nitrát (NO3–)* | mg/l | 4,43 |  | 22,14 | 44,28 | 110,7 | >110,7 |
| Összes foszfor | µg/l | 100 |  | 200 | 400 | 1000 | >1000 |
| Összes foszfor** | µg/l | 40 |  | 100 | 200 | 500 | >500 |
| Ortofoszfát-foszfor (PO4-P) | µg/l | 50 |  | 100 | 200 | 500 | >500 |
| Ortofoszfát-foszfor (PO4-P)** | µg/l | 20 |  | 50 | 100 | 250 | >250 |
| Klorofill-a | µg/l | 10 |  | 25 | 75 | 250 | >250 |

C. Mikrobiológiai jellemzők

| Vízminőségi jellemzők | Mérték egység | I. kiváló | II. jó | III. tűrhető | IV. szennyezett | V. erősen szennyezett |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformszám 1 ml-ben | – | 1 | 10 | 100 | 1000 | >1000 |

D. Mikroszennyezők és toxicitás Szervetlen mikroszennyezők

| Vízminőségi jellemzők | Mérték egység | I. kiváló | II. jó | III. tűrhető | IV. szennyezett | V. erősen szennyezett |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cianid | µg/l | 10 | 20 | 50 | 100 | >100 |
| Cink | µg/l | 50 | 75 | 100 | 300 | >300 |
| Higany | µg/l | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | >1 |
| Kadmium | µg/l | 0,5 | 1 | 2 | 5 | >5 |
| Ólom | µg/l | 5 | 20 | 50 | 100 | >100 |
| Réz | µg/l | 5 | 10 | 50 | 100 | >100 |

E. Mikroszennyezők és toxicitás  Szerves mikroszennyezők

| Vízminőségi jellemzők | Mérték egység | I. kiváló | II. jó | III. tűrhető | IV. szennyezett | V. erősen szennyezett |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenolok (fenolindex) | µg/l | 2 | 5 | 10 | 20 | >20 |
| Anionaktív detergensek | µg/l | 100 | 200 | 300 | 500 | >500 |
| Kőolaj és termékei | µg/l | 20 | 50 | 100 | 250 | >250 |
| Benz(a)pirén | µg/l | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,05 | >0,05 |
| Poliklórozott bifenilek | µg/l | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 2 | >2 |

F. Egyéb jellemzők

| Vízminőségi jellemzők | Mérték egység | I. kiváló | II. jó | III. tűrhető | IV. szennyezett | V. erősen szennyezett |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | – | 6,5 –8,0 | 6,5–8,5 | 6,0–6,5 | 5,5–6,0 | <5,5 |
|  |  |  |  | 8,5–9,0 | 9,0–9,5 | >9,5 |
| Fajlagos vezetés (20 °C) | µS/cm | 500 | 700 | 1000 | 2000 | >2000 |
| Vas | mg/l | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | >1 |
| Mangán | mg/l | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | >0,5 |

* NH4-N-ről, NO2-N-ről és NO3-N-ről átszámított érték

** Tározásra vagy állóvizekbe kerülő folyóvizek esetén

Az egyes vízminőségi osztályok jellemzése

I. osztály: kiváló víz.

Mesterséges szennyező anyagoktól mentes, tiszta, természetes állapotú víz, amelyben az oldottanyag-tartalom kevés, közel teljes az oxigéntelítettség, a tápanyagterhelés csekély és szennyvízbaktérium gyakorlatilag nincs.

II. osztály: jó víz.

Külső szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal kismértékben terhelt, természetes szagú és színű víz. A vízi szervezetek fajgazdagsága nagy, egyedszámuk kicsi, beleértve a mikroorganizmusokat is. Szennyvízbaktérium kevés.

III osztály: tűrhető víz.

Mérsékelten szennyezett (például tisztított szennyvizekkel már terhelt) víz, amelyben biológiailag hasznosítható tápanyagterhelés eutrofizálódást eredményezhet. Szennyvízbaktériumok következetesen kimutathatók. Az életközösségben a fajok számának csökkenése és egyes fajok tömeges elszaporodása vízszíneződést is előidézhet. Esetenként szennyeződésre utaló szag és szín is előfordul.

IV. osztály: szennyezett víz.

Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, illetve szennyvizekkel terhelt, biológiailag hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Az oxigénháztartás jellemzői tág határok között változnak, előfordul anaerob állapot is. A nagy mennyiségű szerves anyag biológiai lebontása, a baktériumok nagy száma (ezen belül a szennyvízbaktériumok uralkodóvá válnak), valamint az egysejtűek tömeges előfordulása jellemző. A víz zavaros, esetenként színe változó, előfordulhat vízvirágzás is. A biológiailag káros anyagok koncentrációja esetenként a krónikus toxicitásnak megfelelő értéket is elérheti. Ez a vízminőség kedvezőtlenül hat a magasabb rendű vízi növényekre és a soksejtű állatokra.

V. osztály: erősen szennyezett víz.

Különféle eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként toxikus víz. Szennyvízbaktérium-tartalma közelít a nyers szennyvizekéhez. A biológiailag káros anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az életfeltételeket. A víz átlátszósága általában kicsi; zavaros, bűzös, színe jellemző és változó. A bomlástermékek és a káros anyagok koncentrációja igen nagy, a vízi élet számára krónikus, esetenként akut toxikus szintet jelent. A szabvány a jellemző paramétereket öt mutatócsoportba sorolja, amelyek a következők:

A – oxigénháztartás

B – tápanyag (nitrogén és foszfor) háztartás

C – mikrobiológiai jellemzők

D – mikroszennyezők és toxicitás, ezen belül alcsoportok

D1 – szervetlen mikroszennyezők

D2 – szerves mikroszennyezők

D3 – toxicitás

D4 – radioaktív anyagok

E – egyéb jellemzők